實驗室廢棄物分類表

| 分類代碼 | 分類名稱 | 廢棄物 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 有機廢液 〈鹵素〉 | (1)脂肪族鹵素類化合物：如氯化甲烷、氯仿、二氯甲烷、四氯化碳、及甲基碘等廢溶劑 (2)芳香族鹵素類化合物：氯苯、苯甲氯等 (3)2,3,7,8-四氯戴奧辛、有機氯劑農藥、1,4-二氯苯、1,2-二氯乙烷、1.1-二氯乙烯、六氯-1,3-丁二烯、六氯苯、六氯乙烷、五氯酚、四氯乙烯、三氯乙烯、2,4,5-三氯酚、2,4,6-三氯酚、氯乙烯、2,4-二氯苯氧乙酸、2-(2,4,5三氯酚丙酸) (4)其他含有機氯污染物且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0149 |
| B | 有機廢液 〈非鹵素〉 | (1)不含水之脂肪族碳氫化合物溶劑廢液，如醚類、烷類、酮類、酯類等 (2)脂肪族氧化物：醛縮醇、醇類、丙酮、丙烯酮、醋酸酯等 (3)脂肪族含氮化合物：乙睛、甲基氰等 (4)芳香族化合物：苯類、甲苯、二甲苯、苯乙烯類等廢液 (5)芳香族含氮化合物：砒碇等 (6)含硫碳氫化合物：硫醇、烷基苯磺酸鹽（ABS）、硫尿 (7)有機磷劑農藥、氨基甲酸鹽農藥、間-甲酚、鄰-甲酚、對-甲酚、丁酮、2,4-二硝基甲苯、總甲酚、硝基苯 (8)廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24%之酒類廢棄物） (9)氨氮檢測廢液（靛酚比色法） (10)其他易燃性事業廢棄物混合物 (11)不含鹵化有機之廢化學物質 | C-0169 |
| C | 廢油 | (1)各種動植物之廢油類，如重油、松節油等 (2)各種潤滑油、錠子油、齒輪油、馬達油等 (3)廢油混合物 | D-1799 |
| E | 汞系類廢液 | (1) 無機汞：金屬水銀、汞合金、廢水銀、硫酸汞、硝酸汞、氯化汞試藥等汞及其化合物(總汞) (2)COD廢液 | C-0101 |
| F | 無機酸類廢液 | (1)鹽酸、硫酸、硝酸等廢液及洗滌液 (2)不含重金屬之無機酸類（鉻酸除外） (3)含氟、磷酸類之廢液 (4)廢液pH值小(等)於2.0、非有害廢酸 | C-0202 |
| G | 無機鹼類廢液 | (1)氫氧化鈉和氫氧化鉀等鹼性廢液 (2)碳酸鈉、碳酸鈣及氨類等廢液 (3)廢液pH值大(等)於12.5、非有害廢鹼 | C-0201 |
| H | 重金屬類廢液 | (1)含鐵、鎳、鈷、錳、鋁、鎂、錫、鋅、銅、砷、鉻、鉛、等重金屬廢液 (2)鉛及其化合物(總鉛)、鎘及其化合物(總鎘)、鉻及其化合物(總鉻)、 砷及合其化合物(總砷)、硒及其化合物(總硒) (3)其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0119 |
| H | 六價鉻類廢液 | 六價鉻化合物 | C-0105 |
| H | 顯（定）影液類廢液 | - 銀及其化合物(總銀) (僅限廢顯影液) - 銀及其化合物(總銀) (僅限廢定影液) - 含鹵化銀、硝酸銀類廢液 - 非有害顯影液 | C-0107 |