大葉大學緊急搶救應變措施計畫

當意外事故發生時，保持冷靜是首要之務，以免因慌張而手足無措，忘記緊急應變，而喪失搶救的第一時間，導致不可彌補的損失。緊急應變步驟的熟悉與熟練有助於意外事故發生時，能夠保持冷靜與對緊急事故處理信心的建立。因此規劃良好的緊急應變措施與平時的訓練對意外事故的處理是非常重要的。

當毒性化學物質災害發生時，我們必須要有一套標準作業程序來指引我們處理，以確保不會傷害人體及污染環境。如何做出適當的應變程序及對自身做適當的防護，以下為化學物質災害搶救人員應注意之基本觀念：

1、不管任何人到達意外事故現場，安全絕對是主要的考量。

2、當暴露在毒性化學物質環境中時，需能辨認該毒性物質及了解其物理、化學危害性。

3、如何正確地使用個人防護設備。如防護衣具。

4、如何有效的運作緊急應變系統來控制災害。

5、將身旁可利用的資源應用於洩漏之處理或其他措施。

6、事故控制後、應適當地進行設備及人員除污。

7、事故復原的規劃與執行。

緊急應變任務編組

總指揮官：校長                              分機：1000

現場指揮官：環安中心主任；業務主管          分機：1830；2425

救災組：災害現場負責人員、安全衛生管理人員  分機：1831

消防搶救組：轄區消防隊、總務處消防管理人員  分機：119；1100~1101

現場安全管制組：教官、校警                  分機： 1261~1266；1150

醫療救護組：衛生保健室護理人員              分機：1210-1212

總指揮中心--總指揮官：校長

成立緊急應變小組採取緊急應變措施

統籌指派各項行政支援

現場指揮中心--環安中心

指揮緊急應變行動；災害調查與分析；向勞動檢查機構報告職災情形

救災組：安全衛生管理人員與災

害現場負責人員就地組

成搶救防護隊。移除現

場可能的危害。

消防搶救組：協助消防隊滅火與

人員逃生，防止災

害擴大。

安全管制組：成立臨時管制中心

負責事故現場秩序

維持，並引導支援

單位進入。

醫療救護組：傷患救護並採取必

要的急救措施。

緊急應變通報程序

意外事件發生`

啟動緊急警示裝置（如消防警鈴）

通知實驗室負責人

通知安全衛生管理單位

有人受傷

傷患救護

評估危險程度，嚴重時聯絡總機緊急廣播人員疏散並成立緊急應變小組

通知醫療救護人員採取急救措施並送醫治療

通知校外醫療、消防單位，協助支援災害現場處理

現場管制隔離與安全警戒範圍標示

引導人員疏散

災害處理，確認現場安全情形，指揮官宣佈解除狀況

事件分析調查

召開安全衛生委員會檢討改善

災害應變步驟

災害發生--------------比照應變程序，電話聯絡與通報請適當單位協助。

建立現場指揮系統------成立緊急應變小組任務編組。

情況評估--------------查詢現場內部相關設備設施、危害物清單與物質安

全資料表，以瞭解、評估現場情況。

應變防護裝備準備------參考物質安全資料表與毒災防救手冊選用適當之防

災器材。

傷患搶救--------------檢視患者受傷情形與中毒症狀，施以急救救護並送

醫。

災害現場管制----------進行隔離與疏散。

救災與災後清理--------配合相關單位進行救災

大葉大學

校內學生意外及疾病事件送醫流程

| - 第一種情況 醫師駐診時間 內處理 | ＊第二種情況 非醫師駐診時 間內處理 |
| --- | --- |

學生意外或生病事件

| 醫師駐診 處理 | 護士處理 |
| --- | --- |

| 無須送醫，經處理後，於衛生保健組休息。 | 學生狀況為輕微，經處理後，仍須送醫治療者： ＊由同學陪同自行就醫（可由事務組提供計程車行電話）。 ＊無人陪同：（系助理協助連絡） 系助理協助找導師、老師護送。 由系教官或無課教官或職勤教官或住校教官等護送。 外送交通工具以校內公務車為優先，若無公務車，事後 可申請交通補助費。 | 學生情況嚴重經處理需送醫： ＊發現者連絡119。 ＊由同學及教官或導師或老師陪同（系助理協助連絡）。 ＊非上班時間： 發現者或同學連絡119。 由值勤教官協助處理。 |
| --- | --- | --- |

- 此流程依大葉（89）學衛簽字116號核准辦理。

- 上班時間，倘若需使用公務車完成護送工作，而無公務車可使用時，護送者

於護送後十天內可至學務處衛生保健組申請交通補助費（送至員林300元，至彰化500元），若逾時則不受理。

火災發生時、化學藥品大量外洩時、發生地震時之

緊急處理要領

一、火災種類

1、甲類火災(普通火災)

為一般可燃性固體之火災，如紙張、木材、塑膠、紡織品等引起之火災。以

大量注水為最佳之滅火方法。

2、乙類火災(油氣火災)

可燃性液體、氣體以及油類等引起之火災，主要以泡沬、化學乾粉、二氧

化碳及水霧(冷卻設備)滅火。

3、丙類火災(電氣火災)

係由電線、電動機、變壓器等電氣機具所使用之電氣絕緣物引起之火災。

通電中如以水、泡沬滅火劑滅火則有觸電之虞，故宜使用乾粉、二氧化碳、

氯溴甲烷等滅火劑滅火。

4、丁類火災(金屬火災)

鎂、鋁、釱、鈉及鉀等可燃性金屬類引起之火災，需以特種乾粉滅火劑撲救。

二 、滅火方法

1、隔離法—將燃燒中的物質移開或斷絕其供應，使受熱面減少，以削減火勢

或阻止延燒以達滅火的目的。如停止漏油繼續輸送或防火巷、防火牆、防火

門之設置等。

2、冷卻法—將燃燒物冷卻，使其熱能減低，亦能使火自然熄滅。如以水冷卻。

3、窒息法—使燃燒中氧氣的含量減少，可以達到窒息火災之效果。如使用泡、

二氧化碳、沙、土、棉被等覆蓋燃燒物滅火。

4、抑制法—破壞燃燒中之游離子，可加入鹵化烷或化學乾粉等滅火劑。

三、化學藥品之危害

（1）、反應性、爆炸性

發熱、爆炸性的物質，受到熱氣、火豔或者敲打磨擦等之衝擊，或和其他

化學物質混合產生化學變化，就會產生發熱和爆裂現象。所以發熱、爆炸

性物質的處理、儲存及棄置之場所，都要非常注意，以免發生意外。並且要

時時注意其潛在的危險性。

1、不安定物質、爆炸性物質，如N-O結合、N-N結合的物質，乙炔、重金屬

鹽、鹵素衍生物及草酸之重金屬鹽等。

2、引火性（易燃性）物質、可燃性物質，如氫、一氧化碳、乙炔等。

3、自燃發火物質，如鹼性金屬（Lithium）、有機鋁、黃磷、還原鎳等。

4、禁水性物質、如鹼性金屬（alkali）、有機鋰等有機化合物。

5、混觸形危險性物質，如氧化性物質和還原性物質。

（二）、腐蝕性物質

所謂腐蝕性物質，就是一旦這種物質和人體接觸，則皮膚和粘膜將被腐蝕破

壞。如鹽酸、硝酸、氫氟酸和氨之強鹼等。

（三）、毒性化學物質

毒化物具有急毒性、慢毒性、致癌性、生物累積性的性質，會對人體造成健

康危害。如：具急毒性的氰化物、氯氣等；慢毒性的含鹵素類有機化合物、

重金屬等；致癌性的苯、氯仿等；生物累積性的多氯聯苯、有機氯農藥。

Ａ、火災發生時

一、當火災就在你附近發生時

1、保持鎮靜，立即判斷火災之大小，能否自行搶救。

2、立即大聲呼叫同伴，發出警報 ，一方面觸動消防栓的警鈴，另方面立即打119火警台報告並通知守衛及安全衛生管理單位。（在晚上或假日等非上班時間，應立即通知值班人員幫忙滅火處理。）

3、迅速取得滅火器，或其它適當之滅火裝置，進行滅火工作。若一時無法撲滅導致火災擴大，則應立即循安全路線疏散 (此路線平時即應留意記住) 離開時應隨手關燈，切斷電源。火警逃生時，切忌勿使用電梯以免突然停電受困。

4、管理單位接獲通知立即成立緊急應變小組依任務編組展開救援。

5、評估現場情況，準備緊急應變器材（包括適當的防護用具）。

6、現場管制警戒，疏散人員，疏散時應隨手把門帶上 (但非鎖上!!以便他人進入滅火) 。進入樓梯時也應隨手帶上樓梯人口之防火鬥，以阻止 (延緩) 火災之蔓延。

7、傷患救護，檢視患者受傷情形與中毒症狀，施以急救救護並立即送

醫。注意有無同伴仍陷於火場，並提醒救火人員注意尋找。

8、如果時間允許，則各實驗室負責同學，應攜帶必要之緊急安全用品 (如防毒用具)疏散，以備他人使用。

9、災害現場復原檢，討意外發生之原因，作成報告並通報當地勞檢單

位，以為日後改進之參考。

二、當聽到火警警鈴響起時

1、立即放下手上之工作，判斷是否為火災，若確定為火災，應立即停止實驗，關閉電源，並呼叫附近之人員一起疏散。

2、循安全路線疏散，記得隨手關燈，隨手把門帶上，進入樓梯間後，也隨手把安全門帶上，疏散時不應使用電梯，以免意外停電。

3、疏散過程中，若顧慮會通過濃煙區，要隨手帶濕手巾掩住口鼻，同時最好以伏地前進法通過濃煙區。

Ｂ：化學藥品外洩時

化學物質的災害事故與其他事故的應變程序及方式不同，快速的應變行為並不一定是正確的方法，甚至會對應變人員造成傷害，基本上處理化學物質的災害事故，需把握以下原則：

1、保護你自己，安全的接近事故現場。

2、確認是何種危害。

3、保持現場安全。

4、尋求進一步的協助與支援。

5、確保本身的安全後才進入事故現場。

簡易的處理方法

化學物質的危害可以分為三種：化學性、生物性、放射性危害，其發生災害的減輕方式可以分為物理方式和化學方式：

物理方式

物理方式的控制是利用各種方法以減少洩漏量，下面列舉各種方法以供參考：

1、吸收法

2、覆蓋法

3、稀釋法

4、阻隔法

5、桶裝法

6、止漏法

化學方式

利用化學物質的特殊性以處理外洩危害物，下面列舉各種方法以供參考：

1、吸附法

2、凝膠法

3、中和法

4、固化法

5、聚合法

處理步驟（參照緊急應變通報程序及災害應變步驟）

一、發現洩漏時，立即遠離一些，不要太靠近。

二，由容器的標示，瞭解洩漏的物質。

三、通知系上老師或相關人員。

四、隔離該區並警告他人。

五、注意有無人員受傷，若看到有人受傷，以救人為第一，但須穿戴好防護用具才可進入救人。

六、查明MSDS以瞭解該化學物質的特性與毒性。

七、準備處理計畫。

八、準備適當的防護用具。

九、圍堵、稀釋或其他可用方式處理及吸除外洩物後、以有蓋的容器收集，並貼上警示標示。

十、清理身體及防護用具 。

C：<big>化學實驗室地震預防措施</big>

台灣近日來，已連續發生集集大地震及嘉義大地震，兩次地震都造成某些學校化學實驗室或多或少的受損，為避免再次發生化學實驗室的意外，傷害到國家的菁英，或者延畢，我們提供一些建議以減少損失。但即使遵照本資料之程序進行，並不保證絕對安全，因為化學實驗室中有許多未知情形，以下僅為倉促之間所能提供之建議，但至少要做到以下的事項才比較安全。

- 1.建立完整的物質安全資料表：物質安全資料表可以提供各種化學藥品的危

- 害相關資料，每間實驗室都必須擁有完整的物質安全資料表，而且須準備

- 兩份，一份存於實驗室內，另一份存於實驗室外之安全場所，實驗室發生

- 意外時無法進入實驗室時，才能由實驗室外的資料確認化學物質的危害。

- 2.實驗室藥櫃設法固定及藥品分類：地震時最怕藥櫃傾倒，容器破裂，在避

- 免此類問題時，可將藥櫃固定於牆壁或屋頂並隨時保持上鎖，防止傾倒。

- 此外不相容的藥品不要放在同一藥櫃中。如果有藥品未放在藥櫃中，更要

- 放低，且防止墜落物擊中容器。

- 3.鋼瓶及設備的固定：目前實驗室雖然已將大多數的鋼瓶加以固定，但許多

- 建築物的隔間牆只是輕隔間，牆面以石膏板為主，沒有足夠的強度固定鋼

- 瓶架，須多點固定以確保安全。至於儀器設備則可在桌邊加凸緣，或以固

- 定式角架加以固定。

- 4.氣櫃及實驗台架之固定：抽氣櫃有時在地震較強時也會傾倒，須妥善固定。

- 實驗用各種架高之台架、固定架亦應固定於強度足夠之牆面。

- 5.實驗設備門須加鎖：有些實驗設備箱、櫃等在地震時可能因門被震開而打

- 擊附近其他設備造成災害，故箱、櫃之門應有鎖定之裝置。

- 6.充足的防護具：如發生藥品傾倒之意外，要進入實驗室必須佩戴適當之防

- 護具，防護具之配置至少在實驗室外需有一套，以防實驗室無法進入時，

- 依然可以取得防護具，實驗室內則須有足夠的數量。

- 7.緊急照明：緊急照明系統對一般實驗室而言都是絕對必要，經停電後更須

- 確認蓄電池是否尚有電力。

- 8.緊急應變計畫的演練：每個實驗室各有其特性，各實驗室均須依其特性，

- 考量人力及現有的設備，完成自己的緊急應變計畫，並實際進行演練。

- 9.藥品溢洩之處理設備：須在事先對其危害較大及較大量的藥品進行評估，

- 依照物質安全資料表找出藥品溢洩之處理之處理設備，事先購置存於適當

- 場所。

<!doctype html public "-//ietf//dtd html//en">

<big><big>化學實驗室復原安全注意事項</big></big>

相信在此次大地震中，許多化學實驗室都遭到多多少少的損失，如果您要將實驗室復原時，請務必注意安全，以下是一些需要注意的事項，請各位參考。

即使遵照本資料之程序進行，並不保證絕對安全，因為化學實驗室中有許多未知情形，以下僅為倉促之間所能提供之建議，但至少要做到以下的事項才比較安全。

- 先設法了解建築物是否可以進入，如果可以進入再執行其他實驗室復原的工作。

- 進入實驗室前應先與各實驗室負責人員聯繫，最好取得藥品櫃內存放物質化學物質清單及物質安全資料表，以便了解其中潛在之危害，看有沒有不相容的物質。

- 進入實驗室前應該先準備全身式化學防護衣，至少也要氣管供氣式或者鋼瓶供氣式防護具，因為沒有一種濾毒罐是可以防護所有的有毒氣體，萬一硫酸容器與氰化物容器一起打翻，而且混合，將產生致命氰化氫，這只是一個例子。

- 勘查人員安全帽、安全鞋、手套等應該是必要防護具。不要穿著尼龍等材質的衣物，因為那些材質一受熱就會黏在皮膚上增加燙傷的程度。

- 進入實驗室前應該由樓層最安全之出入口進入，逐步清查各實驗室狀況，應該由最近入口處查起，因為有問題比較來得及逃生。進入之前應先規劃好萬一發生事故時之逃生路線。

- 實驗大樓水電應該先切斷，否則如果有易燃溶劑類物質已經洩漏，可能被電器火花點燃而發生火災或爆炸。日本地震時曾因供電過快而引起許多火災。人員在勘查時應儘量使用防爆型照明設備，如果沒有防爆型手電筒，可以用塑膠袋密封包裹手電筒來代替。

- 先由少數穿著防護具人員勘查各實驗室，看有沒有不相容的化學物質已經混合，或者有沒有易燃物外洩，在進入實驗室時應該小心，不要將金屬門弄出火花，雖然小火花肉眼看不到，但是足以引燃易燃物之蒸氣或易燃氣體，在實務上最好攜帶可燃性氣體偵測器，如果測得可燃氣體已經超過爆炸下限，人員應避免進入，此時應請求消防隊支援。

- 如果已經有易燃物洩漏，可以先噴化學泡沫防火，再輕輕打開門窗通風，注意不能用電扇，可能會引發爆炸。

- 人員進入實驗室後，如果沒有發生火災之虞，應將所有儀器插頭拔除以免送電時損毀儀器。如果有濃烈可燃蒸氣，先確定插頭沒有接往電池等電源，再拔除插頭，以免發生火花。

- 10.如果已知洩漏物成份，儘量尋找物質安全資料表，查看是否有特殊處理程

- 序，以及中和危害或消除危害之方法。

- 11.先逐步勘查各實驗室，由數人左右勘查同時記錄各實驗室狀況，勘查時應

- 有在遠處監督的人員隨時保持連絡，當整層樓的實驗室完成勘查，再由最

- 危險的場所（如藥品櫃及鋼瓶儲存場所等）開始處理，有爆炸或火災危險

- 的、有劇毒物質洩漏的，必須先處理完畢，再處理其他問題。

- 12.不明的化學物質不要以猜測來判斷成分，要把它當作是有危險的物質來處

- 理。

- 13.處理瓶瓶罐罐打破的善後時，要注意割傷、穿刺傷等，應該使用防割傷材

- 質之手套以及安全鞋。各學校的老師應該趁此機會對學生施以安全教育。

- 14.最好整層樓的問題實驗室都逐步處理完畢，安全無虞時，再處理單純的物

- 件損毀。

- 15.如果使用鋼瓶式呼吸防護具，請注意每個鋼瓶可以使用的時間。

- 16.供水供電前應檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。

- 17.危險實驗室處理完畢，再逐樓各實驗室一一恢復供電，不要同時供電供

- 水，儘量以小單位恢復供應為準，這樣才能逐一確認是否有問題。

實驗室安全衛生管理辦法

一、一般安全衛生管理

請參照大葉大學安全衛生工作手則

二、廢空瓶處理原則

1、必須先將瓶內液體盡量倒空(不要的液體應倒入廢液收集桶內)。

2、再用少量清水清洗瓶壁的殘留液，清洗液亦應倒入廢液收集桶。

3、視該藥品之毒性(有害性)可重覆上述清洗程序。

4、為確保瓶內不沾有化學藥品，最後可再用較大量自來水清洗一兩次，此時清洗液應可排放到水槽內。

5、處理完畢的空瓶要放到專門的收集桶內。

三、毒性化學物質使用與管理

1、以環保署公告列管之毒性化學物質及其他具毒性之化學物質為管理對象。

2、各實驗室管理人(指導教授)應收集所使用之物質安全資料表(MSDS)，並告知相關使用人員。

3、有毒化學物質之實驗場所，應依規定明確標示，以避免他人意外接觸。

4、毒性化學物質應依其特性，設立專門之安全儲存設備或場所，並有專人管理(如指導教授或該實驗室指定之人員)。

5、毒性化學物質之運作及使用數量，應建立紀錄，並依系(科所)上之規定定期申報。

6、盛裝毒性化學物質之容器，以及因使用面產生之毒性廢液，應妥善收集，依有害(有毒)廢棄物或廢液相關規定處理之。

大葉大學緊急應變實地演練步驟及狀況模擬

一、演練時間：九十年六月一日下午13：30~1500

二、地    點：H613國際會議廳

三、演練說明：逃生要領錄影帶播放30分鐘

緊急應變計畫內容及實地狀況演練說明

四、狀況模擬：

1、假設本會場（工學大樓H613）為一實驗場所，設備使用不慎發生火災。

2、現場人員立即以防火毯覆蓋並使用滅火器試圖撲滅火源（狀況假設火勢無法

撲滅）。

3、其他人員隨即觸動消防警鈴，打電話至警衛室並通知環安中心。

4、現場評估火勢無法控制，災情有擴大趨勢，緊急廣播工學大樓人員疏散並成

立緊急應變中心。

5、通報校外單位協助支援，校內緊急應變各小組成員立即到現場展開救援計畫。（此步驟省略）

6、安全管制小組立刻封鎖現場並引導人員疏散。

7、消防搶救組立即切斷該樓層電源，準備消防器材並移除附近引火物品與障礙

物。

8、救災小組查詢現場內部相關設施及危險有害物質種類存放情形，並參考物質

安全資料表或毒災防救手冊擬訂救災計畫與選用適當的防災器具。

9、偵測有害性氣體暴露濃度，勘查現場情況進行搶救。

10、.駐衛警引導校外消防單位抵達現場救援。（此步驟省略）

11、災害控制，狀況解除。

12、事故調查，通報當地勞工檢查所。

緊急應變器材支援

| 項目 | 數量 | 支援單位 |
| --- | --- | --- |
| 警戒帶 | 1綑 | 營繕組 |
| 指揮棒 | 6支 | 事務組 |
| 防毒面具、防護具 | 1批 | 環安中心 |
| 急救器材、氧氣罩 | 1批 | 衛生保健室 |
| 滅火器 | 數支 | 營繕組 |
| 對講機 | 4支 | 事務組 |
| 實驗室基本設備及有害物資料 | 1冊 | 環安中心 |

緊急應變各小組人力支援

| 應變小組 | 需求人力 | 協助單位 |
| --- | --- | --- |
| 安全管制組（交通管制） | 2名 | 事務組（駐衛警） |
| 安全管制組（現場管制） | 2名 | 生輔組教官 |
| 消防組 | 2名 | 營繕組 |
| 搶救組 |  | 環安中心與事故發生單位人員 |
| 救護組 | 2名 | 衛生保健室 |

備註：本次演練計畫是為實驗室火災狀況模擬，主要目的是讓學校同學了解緊

急應變組成及運作情形，並介紹防護器具之使用及狀況發生時如何採取

應變措施，使傷害能降至最低。

大葉大學

光電元件實驗室

H357

【氯氣】

毒性化學物質緊急應變防災措施

大葉大學光電實驗室緊急應變措施

【】危害特性

毒性特性：

- 立即致命濃度900ppm

- 氣溶於水會產生具強腐蝕性溶液

- 暴露的症狀會有刺激感、咳嗽、呼吸困難、哽塞感、嘔吐、胸疼痛、肺積水皮膚發紅、起泡、凍瘡、失明、灼傷、甚至死亡

火災爆炸特性：

- 本身為不可燃物質，可幫助燃燒會引起可燃物質燃燒甚至爆炸

- 與氫氣混合達某特定比例時可成為爆炸性混合氣體，爆炸界限為5.5~89﹪

- 氯與有機物反應，溫度過熱時會有爆炸燃燒之危險

- 可燃物在氯中燃燒會生成有毒氣體

反應性及不相容性：

- 氣態碳氫化物，如甲烷、乙炔、乙烷在陽光或催化劑可促使爆炸性反應

- 與液、固態碳氫化物，如橡膠汽油等接觸會產生燃燒或爆炸之劇烈反應

- 與金屬如鋁粉、黃銅、銅、錳、錫、鋼、鐵會產生劇烈或爆炸性反應

- 氮化合物如氨等，會生成高爆炸之三氯化氮

- 非金屬如磷、硼、活性碳、矽等在室溫下接觸就可點燃起火

- 氫、火花、明火即可點燃相當濃度的氫氯混合物，爆炸範圍為5.5~89﹪

緊急應變之編組

1、現場指揮中心：環安中心，指揮官：中心主任；副指揮官：業務主管

2、救災組：發生單位成員與環安中心管理人員

3、消防搶救組：總務處消防管理人員

4、安全管制組：教官及校警

5、救護組：衛生保健組醫護人員

緊急事件通報程序

意外事件發現者

起動緊急示警裝置（如消防警鈴），必要時對現場疏散

電話總機播音室

通知實驗室負責人或管理人員及意外事件處理單位

意外事件處理單位

評估危險度，作為搶救清理之對策，嚴重時通知鄰近相關單位

總務處協調連絡各單位

意外事件處理小組

通知相關醫療、環保單位

通知消防單位`

意外事件分析調查

意外事件處理

器材支援

搶救處理人員個人防護裝備：

1、正壓式全面型自攜式呼吸防護具

2、氣密式連身型內背式防護衣

3、進火場消防衣

4、化學安全護目鏡

5、護面罩

6、耐低溫防凍手套、內套耐化防滲手套

7、防護鞋

8、救命器

現場指揮安全除污處理人員個人防護裝備：

1、非氣密式連身型防護衣

2、含防氯濾罐防毒面罩或動力型空氣淨化式呼吸護具

3、化學防濺護目鏡、護面罩

4、防滲手套

5、防護鞋

洩漏滅火處理器材：

滅火：

化學乾粉、CO2、水霧、自動灑水霧系統、搖擺式噴水管、噴嘴固定架、水帶、水霧水柱兩用噴槍、噴嘴

洩漏：

＊堵漏器：崁片、栓塞、管線護套、鐘罩

- 中和除毒劑（NaOH或消石灰溶液）

- 鋼瓶緊急搶救設備

- 防爆型抽氣設備

急救方案

急救處理原則：

1、不論是吸入、接觸或食入性的中毒傷害，應先移到空氣新鮮的地方或給予氧氣

2、若意識不清，則將患者作復甦姿勢，不可餵食

3、若無呼吸，心跳停止立即施予心肺復甦術

4、若患者有自發性嘔吐，讓患者向前傾或仰躺時頭部側傾，以減低吸入嘔吐物造成呼吸道阻塞之危險（請勿催吐）

5、立即請人幫忙打電話給119求救

6、立即送醫，並告知醫療人員曾接觸氯氣

7、救護人員到達前，則依不同暴露途徑處理

洩露著火處理方案：

1、視事故狀況，請連繫供應商、消防緊急處理單位以尋求協助

2、人員需先撤離洩漏區，不要有接觸或穿越洩漏污染區域之狀況

3、依現場地勢考量，保持人員位於上風處，遠離低窪通風不良處

4、僅由受過訓之人員負責清理，處置之工作人員必須有適當的防護裝備

5、避免任其流入下水道或其他密閉空間

6、切斷、移開所有引火源，在人員可接近之狀況下，設法阻止或減少溢漏

7、保持最大的距離作滅火動作，以水霧分散蒸氣借以保護阻洩人員

8、一支鋼瓶或一噸以下為小量，一支鋼瓶或一噸以上或儲槽、管線洩漏者為大量

9、氯本身屬不可燃物，但有燃燒現象時，氯會助燒（如氧的功能）；甚至引起可燃物劇烈燃燒

而產生爆炸，氯與氫氣混合形成爆炸性混合氣體

10、氯儲存容器有液氯及氯氣兩種型式，避免氯儲存容器受熱超過40℃以上，以免氯蒸氣急劇

上昇而使容器內壓劇增引起脹裂的危險

11、處理應變時，宜先了解周邊儲放物質的種類，確認移除或冷卻周圍所有可燃物質，再設法

阻漏止洩

光電實驗室平面配置圖

光電元件實驗室（H357）

緊急沖淋

氯氣鋼瓶

抽氣櫃

氣瓶室

疏散路線                                疏散路線              走廊

疏

實驗室主要防護設施：

- 酸鹼氣體中和處理槽1組            ＊急救箱1式

- 氣體鋼瓶專用抽氣櫃4組            ＊個人防護用具

- 緊急沖淋洗眼器1組                ＊海龍滅火器2支

- 氯氣鋼瓶異常警報裝置1組          ＊乾粉滅火器4支

- 空氣供應式呼吸具1組

- 氧氣救生設備1組

散

路

線

道路

道路

大葉大學 毒化物種類及儲存空間一覽表

| 系所 | 空間編號 | 毒化物名稱 | 濃度﹪ | 化學式 | 列管編號 | 目前存量g | 實驗室負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食工 | H645 | 三甲烷 | 99﹪ | CHCL3 | 054 | 490 g | 游銅錫老師 |
|  |  | 鉻酸鉀 | 1﹪ | K2CrO4 | 055 | 100 g |  |
|  |  | 甲醛 | 37﹪ | HCHO | 066 | 1000 g |  |
| 食工 | H639 | 四化碳 | 95﹪ | CCL4 | 053 | 1罐 | 涂瑞澤老師 |
|  |  | 三甲烷 | 99﹪ | CHCL3 | 054 | 3500L |  |
|  |  | 甲醛 | 37﹪ | HCHO | 066 | 1罐 |  |
|  |  | 二甲基甲醯胺 |  |  | 098 | 500mL |  |
| 食工 | H631 | 苯 | 99.8﹪ | C6H6 | 052-01 | 300mL | 徐泰浩老師 |
|  |  | 三甲烷 | 99﹪ | CHCL3 | 054 | 10600mL |  |
|  |  | 甲醛 | 37﹪ | HCHO | 066 | 1000mL |  |
|  |  | 石綿 | 1﹪ | 5.5FeO，1.5MgO，8SiO2，H2O | 003 | 500g |  |
|  |  | 四化碳 | 95﹪ | CCL4 | 053 | 500g |  |
|  |  | 1,4二氧陸圜 | 99﹪ |  | 093 | 2060mL |  |
|  |  | 比碇 | 95﹪ |  | 097 | 500mL |  |
|  |  | 二甲基甲醯胺 | 98﹪ |  | 098 | 1200mL |  |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 98﹪ |  | 075 | 500mL |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 99﹪ |  | 079 | 10900mL |  |
|  |  | 乙晴 | 99﹪ |  | 105 | 9250mL |  |
|  |  | 二乙醇胺 | 98﹪ |  | 114 | 450mL |  |
| 食工 | H644 | 氯化鎘 | 99﹪ | CdCl2 | 037-07 | 6g | 王三郎老師 |
|  |  | 苯胺 | 93.13﹪ | C6H5NH2 | 038-01 | 400mL |  |
|  |  | 丙烯醯胺 | 99.9﹪ | CH2CHCONH2 | 050-01 | 32g |  |
|  |  | 甲醛 | 37﹪ | HCHO | 066 | 900 mL |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 99﹪ |  | 079 | 4000mL |  |
|  |  | 乙晴 | 99﹪ |  | 105 | 5700mL |  |
|  |  | 硝苯 | 99﹪ |  | 129 | 500mL |  |

大葉大學 毒化物種類及儲存空間一覽表

| 系所 | 空間編號 | 毒化物名稱 | 濃度﹪ | 化學式 | 列管編號 | 目前存量g | 實驗室負責人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食工 | H636 | 甲醛 | 37﹪ | HCHO | 066 | 300mL | 陳鴻章老師 |  |  |
|  |  | 苯 | 99.8﹪ | C6H6 | 052-01 | 800mL |  |  |  |
|  |  | 三甲烷 | 99﹪ | CHCL3 | 054 | 800mL |  |  |  |
| 食工 | H646 | 重鉻酸鉀 | 99.5﹪ | K2Cr2O7 | 055-02 | 500g | 嚴裕鴻老師 |  |  |
|  |  | 苯 | 99.8﹪ | C6H6 | 052-01 | 1000mL |  |  |  |
|  |  | 三甲烷 | 99﹪ | CHCL3 | 054-01 | 600mL |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 99﹪ | CH2CL2 | 079-01 | 4200mL |  |  |  |
|  |  | 乙晴 | 99﹪ | CH3CN | 105-01 | 300mL |  |  |  |
| 食工 | H630 | 重鉻酸鉀 | 99.5﹪ | K2Cr2O7 | 055-02 | 750g | 張基郁老師 |  |  |
|  |  | 三甲烷 | 99﹪ | CHCL3 | 054-01 | 4000mL |  |  |  |
|  |  | 乙二醇甲醚 | 95﹪ | CH2OHCH2OCH3 | 071-02 | 500mL |  |  |  |
| 環工 | H806 | 苯 | 99.8﹪ | C6H6 | 052-01 | 4.5L | 賴美秀 |  |  |
|  |  | 四化碳 | 95﹪ | CCL4 | 053-01 | 2.1L |  |  |  |
|  |  | 三甲烷 | 99﹪ | CHCL3 | 054-01 | 3L |  |  |  |
|  |  | 重鉻酸鉀 | 99.5﹪ | K2Cr2O7 | 055-02 | 1.7Kg |  |  |  |
|  |  | 氰化鉀 | 95﹪ | KCN | 046-02 | 500g |  |  |  |
| 環工 | H817 | 重鉻酸鉀 | 99.5﹪ | K2Cr2O7 | 055-02 | 500g | 林啟文老師 |  |  |
| 電機 | H357 |  | 99.997﹪ | CL2 | 049-01 | 4.98Kg（含瓶重） | 武東星老師 |  |  |
|  |  | 三氯乙烯 | 95﹪ | CHCLCCL2 | 064-01 | 10L |  |  |  |
|  |  | 鈹 | 2﹪ | Be | 151-01 | 100g |  |  |  |

實驗室安全衛生基本執行要點

一、廢液處理原則：

1、請依現行分類標準分類。

2、廢液容器務必標明分類標籤。

3、每次實驗後廢液收集，請確實填寫廢液傾倒記錄表。

4、廢液儲存室開放時間：每周五下午1300至1500，未依上述原則處理，不得

送到廢液儲存室。

二、毒化物管理：

1、請依據本校毒性化學物質管理辦法辦理。

2、公告列管毒性化學物質，需另外儲存並上鎖管制。

3、每次使用，請確實填寫使用記錄表。

4、每種藥品應備置物質安全資料表，每瓶張貼危害標示及圖式分類。

5、需有使用許可證明文件，才可購買與使用。

三、物質安全資料表與危害物清單：

1、危險物有害物等化學藥品使用時，應熟讀物質安全資料表及危險警告訊息。

2、每種化學藥品均應備置物質安全資料表，每瓶張貼危害標示及圖式分類。

3、每一實驗室應備置2份物質安全資料表及危害物清單，一份送環安中心備存，

一份存放在實驗室內明顯容易取得處所。

4、化學藥品依危害圖式分類儲放。

5、新購化學藥品之物質安全資料表及危險物有害物中文標籤，應請廠商提供。

6、物質安全資料表及危險物有害物中文標籤可至工研院物質安全資料庫或網路

芳鄰環安中心開放資料庫取得。

四、設備定期檢查表

1、每一儀器設備實施定期檢查與保養（參考表格可自網路芳鄰上環安中心開放

資料庫中取得）。

2、每一儀器設備應標明標準操作程序及使用時應注意事項。

3、儀器設備購買時，應將安全防護設備、中文操作說明書、接地線或漏電斷路

器列入標準配備。

五、有機溶劑之使用

1、應佩帶各人防護用具。

2、應在抽氣櫃內操作。

3、依有機溶劑使用應注意事項規則操作。

4、應熟讀物質安全資料表、危險警告訊息、防範措施。

5、保持空氣流通。

六、化學藥品分類儲存

1、依危害分類儲存。

2、藥品櫃應固定及防止物品調落措施。

3、有機溶劑應存放在抽氣櫃內，或空氣流通處。

4、使用後應立即歸位，不可隨意放置。

5、保持空氣流通。

七、危險性機械設備使用

1、依規定安裝防護罩設備。

2、應有安檢合格證明文件。

3、應有合格操作管理人員。

4、非經指導老師許可，不得操作。

八、實驗室工安衛基本資料

1、安全衛生工作手則、緊急應變計畫、物質安全資料表、設備檢查表及其他相

關的文件資料等、應詳細存放管理。

2、防護用具（急救箱、手套、眼鏡、口罩）備置。

廢液處理原則：

一、現行分類標準：

A、有機廢液類

1、油脂類2、含鹵素有機溶劑類3、不含鹵素有機溶

劑類

B、無機廢液類

1、含重金屬廢液2、含氰廢液3、含汞廢液4、含氟

廢液5、酸鹼性廢液6、含六價鉻廢液

C、污泥及固體類

1、可燃感染性廢污2、不可燃感染性廢污3、有機污

泥4、無機污泥

二、廢液容器務必標明分類標籤。

三、每次實驗後廢液收集，請確實填寫廢液傾倒記錄表。

四、廢液儲存室開放時間：每周五下午1300至1500送到廢液儲存室。

廢液容器分類標籤

種    類：

主要成分：

PH   質：

產生單位：

產生日期：

廢液容器分類標籤

種    類：

主要成分：

PH   質：

產生單位：

產生日期：

廢液容器分類標籤

種    類：

主要成分：

PH   質：

產生單位：

產生日期：

廢液傾倒登記表

廢液種類：

| 傾倒日期 | 數量（mL） | 成份 | 系所 | 空間代號 | 傾倒者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

毒性化學物質災害

各縣市緊急搶救醫療單位與毒物諮詢中心連絡電話

| 區域 | 醫院名稱 | 地址 | 連絡電話 | 傳真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆 | 基隆長庚醫院急診醫學科 | 基隆市麥金路222號 | 02-24313131- 2151~2157 | 02-24313131-2166 |
| 台北 | 榮民總醫院毒物諮詢中心 | 台北市北投區石牌路2段201號常青樓 | 02-28757525-102 緊急：28717121 | 02-28739193 |
| 台北 | 榮民總醫院急診部 | 台北市北投區石牌路2段201號常青樓 | 02-28757371 | 02-28738013 |
| 桃園 | 林口長庚醫院急診醫學科 | 桃園縣龜山鄉復興街5號 | 03-3281200-2505 | 03-3287715 |
| 新竹 | 省立新竹醫院急診部 | 新竹市經國路一段442巷25號 | 03-5326151-4201 | 03-5335556 |
| 苗栗 | 台中榮民總醫院急診部 | 台中市中港路三段160號 | 04-23592525-3600 | 04-23594065 |
| 台中 | 台中榮民總醫院急診部 | 台中市中港路三段160號 | 04-23592525-3600 | 04-23594065 |
| 南投 | 埔里醫院急診部 | 南投縣埔里鎮中山路三段100號 | 049-995995 | 049-995997 |
| 彰化 | 基督教醫院急診部 | 彰化市南校街135號 | 04-7238595-5191 | 047289233 |
| 雲林 | 台中榮民總醫院急診部 | 台中市中港路三段160號 | 04-23592525-3600 | 04-23594065 |
| 嘉義 | 成大醫院急診部 | 台南市勝利路138號 | 06-2766120 | 06-2359562 |
| 台南 | 成大醫院急診部 | 台南市勝利路138號 | 06-2766120 | 06-2359562 |
| 高雄 | 高醫附設中和紀念醫院急診科 | 高雄市三民區十全一路100號 | 07-3121101-7553 | 07-3208255 |
| 高雄 | 高醫附設中和紀念醫院毒物諮詢中心 | 高雄市三民區十全一路100號 | 07-3121101-7563 | 07-3208251 |
| 屏東 | 省立屏東醫院 | 屏東市自由路270號 | 08-7363011-3119-20 | 08-7363048 |
| 宜蘭 | 羅東聖母醫院急診室 | 宜蘭縣羅東鎮中正南路160號 | 039-544106-6115 | 039-551850 |
| 花蓮 | 慈濟醫院急診部 | 花蓮市中央路三段707號 | 038-561825-3285 | 038-574884 |
| 台東 | 台東馬階急診室 | 台東市長沙街303巷1號 | 089-310150-331 | 089-310150-327 |
| 澎湖 | 國軍澎湖醫院 | 澎湖縣馬公市前寮里16-8號 | 06-9211116-911-912 | 06-9211500 |
| 金門 | 金門縣立醫院 | 金門縣金湖鎮復興路2號 | 082-332546-207 | 082-333941 |
| 馬祖 | 連江縣立醫院 | 馬祖南竿鄉復興村217號 | 0836-22502 | 0836-22155 |

環保署委託工研院工安衛中心毒災緊急諮詢中心連絡電話080-057117

連絡地址：工業技術研究院/工業安全衛生技術發展中心

新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館樓